# 多相Buck项目讨论基线

版本 v0.1    更新日期 2026年10月14日

本文用于保存当前项目方向、初步器件选择和验证顺序，作为后续原理图、仿真、PCB 与软件讨论的共同起点。项目先完成单相同步 Buck，再逐步扩展到两相交错和数字控制；各分支共用目标与测试方法，但不要求所有高速驱动硬件通用。

## 1 当前决定

项目保留三个方向：LM25149 加 Si MOSFET 的紧凑模拟版本；外置驱动器的 GaN 对比版本；C2000 数字控制版本。其中，分压式双 Zener 负压驱动归入 C2000 方向，驱动硬件验证提前开展，不必等到数字闭环完成。

| 方向 | 主要目标 | 当前方案状态 |
| --- | --- | --- |
| A 紧凑模拟 Si | 先建立可调试的单相硬件基线，再扩展两相 | LM25149 已选为方向；Si 功率管未定 |
| B GaN 对比 | 学习高速驱动与低寄生布局，评估损耗和功率密度 | TPS40400＋LMG1210 为初步组合；接口待核对 |
| C C2000 数字 | 学习双 Zener 驱动，并逐步实现数字闭环与均流 | C2000 方向确认；型号、驱动器、供电未定 |

## 2 阅读与版本约定

“已确认”表示已确定的项目意图或架构方向；“初步”表示可用于推进计算，但仍需设计验证；“示例”仅用于教学；“待定”不能直接转为采购或制板依据。

本版本尚无完成的最终 BOM、PCB、样机实测或效率与温升结论。“高功率密度”和“自然散热连续运行”均为设计目标，最终需由明确的尺寸、环境温度及测试数据支持。

后续修改优先记录“为什么改变、改变了哪些边界、需要重新验证什么”。不能把器件耐压、典型峰值电流或参考板额定值直接等同于本项目能力。

# 3 共同指标与计算起点

| 项目 | 当前基线 | 状态与说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入与输出 | 12 V → 3.3 V | 初步标称工作点；输入容差与实际最大值待定 |
| 额定输出电流 | 12 A | 当前单相设计目标，须留峰值和热裕量 |
| 开关频率 | 400 kHz | 初步起点；三分支可先在相同频率比较 |
| 输出功率 | 39.6 W | 由 3.3 V × 12 A 计算 |
| 散热条件 | 自然散热连续运行 | 目标；环境温度、板尺寸、允许温升待定 |
| 后续扩展 | 两相 180° 交错 | 约 20 A 总输出为讨论起点，非已验证规格 |
| 电感 | 2.2 μH | 仅计算示例，饱和电流、损耗与封装未定 |

最早提出的 Vin 5–18 V、Vout 1–4.2 V、Iout 12–20 A、fsw 300–800 kHz 是选取设计工作点的范围，并不表示第一版必须覆盖全部范围。尤其不能在尚未确认输入上限时，直接锁定耐压裕量。

## 计算示例

按理想连续导通模式、12 V → 3.3 V、400 kHz、L = 2.2 μH 估算：占空比约 0.275；电感纹波约 2.72 A 峰峰值；12 A 平均电流时峰值约 13.36 A。以上未包含电感容差、饱和、输入变化及瞬态过冲，不能直接作为限流阈值。

上下管导通时均承受接近电感电流的电流，并非各承担 6 A。若上下管相同，忽略死区且考虑上述纹波，其总导通损耗约为 144.62 × RDS(on,热态)。例如热态电阻为 4 mΩ 时，两管合计约 0.58 W。

## 比较必须保持一致的条件

Si 与 GaN 的比较应尽量统一输入、输出、负载、频率、散热边界和测量方法。除 MOSFET 损耗外，还需统计电感、采样、电容、驱动与辅助供电损耗；不能仅用 Qg 或室温导通电阻推断整机效率。

# 4 方向A 紧凑模拟Si版本

## 目标与初步选择

以 LM25149 内置驱动方案完成可工作的单相同步 Buck，重点学习功率器件、电感与电容选型，电流采样、补偿、热设计和 PCB。该器件集成高低侧驱动，支持两相交错与均流，可作为后续模拟双相的基础。[1]

本方向按常规约 0 V 栅源关断设计。分压式双 Zener RC 网络暂不加入主驱动路径，以免将驱动电压分配与外加延迟同时引入第一版调试。这里的选择不意味着 0 V 关断天然无误导通风险，也不意味着负压一定必要。

## 为什么不在此版本强行加入双Zener

LM25149 约 5 V 的驱动电压预算较紧；分压与 RC 网络会改变实际栅极正压、关断瞬态和延迟。其自适应死区依据驱动输出状态判断，外部网络还可能使 MOSFET 实际栅极与检测点的变化不同步。因此，它不是这套负压驱动学习实验的优先平台，不能仅凭“输出能接电阻电容”判定兼容。[1，第8.3.15节]

## 功率管选择原则

• 按输入实际最大值及开关尖峰确定 VDS 裕量；按实际栅压查询导通电阻，而非默认使用 10 V 条件。

• 结合热态 RDS(on)、Qg、Qgd、输出电荷、反向恢复、封装与散热路径比较。上管偏重开关损耗，下管偏重导通与换流损耗。

• CSD17576Q5B 仅为先前教学示例，尚未选为 BOM。其 30 V 等级能否适用，要等输入边界与尖峰验证后决定。[4]

## 需要真正设计的驱动部分

内置驱动不等于无需设计驱动电路。仍需计算自举电容，布置 VCC 去耦，选择栅极电阻和栅源下拉，并检查上电、欠压及关断状态。若采用分立开通与关断电阻路径，还需核对二极管方向、延迟与实际死区。

误导通验证应观察 MOSFET 引脚处的 VGS，而非只看控制器 HO/LO。优先缩短栅极与回流路径、避免共源功率电流污染驱动回路，再依据实测调整关断阻抗。负压不能替代这些工作。

# 5 方向B GaN对比版本

## 目标与初步架构

初步保留 TPS40400＋LMG1210＋离散 GaN 的思路，但这不是已确认可直接连接的最终电路。TPS40400 本身带驱动输出，不能把它当作普通逻辑 PWM 控制器；LMG1210 的逻辑输入、电平、使能与工作模式必须逐项匹配。[2,3]

TI PMP21440 可用于研究这一组合的接口方法，但其输入、输出与功率器件不同，不能直接照搬成本项目 12 V 输入电路。尤其需要重新核对所有逻辑脚电压、启动时序、关断方式和死区。[3]

## 候选器件状态

| 器件 | 当前定位 | 需要进一步比较 |
| --- | --- | --- |
| EPC2366 | 优先评估候选；40 V PQFN | 实际损耗、驱动裕量、焊接与供应 |
| INN040FQ015A | 国产候选；40 V | 低导通电阻与较大栅极电荷的权衡 |
| INN040FQ043A | 国产候选；40 V | 较小电荷与较高导通电阻的权衡 |
| EPC2055 等裸片方案 | 曾讨论，非当前优先 | 无钢网条件下的组装难度 |

表中均不是采购结论。当前装配条件未具备钢网，选型还要考虑隐藏焊盘、锡量控制和返修条件；不能为了手工焊接方便而拉长高速栅极回路。必要时采用钢网或委托关键器件贴装。供应与小批量价格需要采购前重新确认。

## 选型与布局重点

Qg 越小并不一定越好。应结合实际 VGS、VDS、电流和温度下的 RDS(on)、Qgd、Qoss/Eoss、反向导通及热性能评估。增强型 GaN 的栅压窗口较窄，正向过冲与负向尖峰均需核对厂家限制。[2,5]

驱动器、两只 GaN、就近母线陶瓷电容及自举回路应放在同一紧凑功率区域。供电、PWM 和直流输出可用接口；SW 不宜作为长导线跨板传输的常规接口。初版优先保留本地电感和短换流回路。

本分支不直接复制 Si 双 Zener 网络。GaN 驱动与 Si 负压驱动分别计算、分别验证。上下管用同型号可简化采购，但后续两相均流主要取决于采样、控制与功率路径匹配，不由上下管同型号自动保证。

# 6 方向C C2000与双Zener驱动

## 已经确定的安排

双 Zener 负压驱动归入 C2000 数字版本，驱动硬件验证提前进行。第一阶段只需可控 PWM 和可靠保护，不要求同时完成数字电压环、电流环与多相均流。C2000 型号、外置半桥驱动器及驱动供电电压仍待选择。

信号路径建议为：C2000 或前期受控 PWM 源 → 输入与使能接口 → 外置半桥驱动器 → RC 分压与双 Zener 网络 → Si MOSFET。功率母线与驱动辅助供电分别定义，不能默认驱动电压必须等于 12 V 母线。

## 本次讨论的网络是什么

以已讨论图中的上管为例：驱动输出经过开通/关断电阻路径到达节点 A；A 与 Gate 之间是 R3 与 C1 并联；R4 接 Gate–Source；两只反向串联 Zener 接 Gate–Source 作双向钳位。这里的 R3 不能与另一张直驱图中的栅源下拉 R3 混淆。

在钳位未导通且忽略驱动器输出阻抗时，高电平稳态栅压近似为 Vdrv × R4/(R1＋R3＋R4)。当输出下降，C1 的耦合作用可使栅极暂时低于源极；随后电荷经电阻网络重新分配。实际幅度还受 MOSFET 非线性电容、驱动阻抗和 Zener 钳位影响。

连续 PWM 下，负压不必在每周期结束前恢复为 0 V；但它也不是独立稳压的负电源。停止 PWM、脉冲跳跃、长关断、启动和占空比变化都可能改变负压幅度。因此必须同时验证稳态周期波形与异常时序。

## 驱动器和供电应围绕目标栅压选择

• 先选择 Si MOSFET，并根据推荐驱动条件确定正压和允许负压，再计算供电、分压与钳位；此前讨论的 −2 V 等数值仅是例子。

• 核对实际米勒阶段的灌拉电流、输出阻抗、传播延迟与匹配、欠压行为、逻辑阈值和使能状态，不能只比较“几安培峰值”。

• 高侧驱动与其网络均以高侧 Source 即 SW 为参考。自举需要足够的刷新时间；长期高占空比和启动条件需重新检查。

先验证 Si 网络，再考虑是否存在迁移到其他器件的必要。原 SiC 分支已取消；TPS40425 也只是曾评估的控制器候选，并未替代当前三个方向。

# 7 提前进行的驱动验证与复用

## 验证顺序

| 阶段 | 主要观察量 | 继续推进的条件 |
| --- | --- | --- |
| 一 单管驱动 | VGS 正负峰值、平台、振铃；启动与停波 | 栅压处于设计窗口，异常时能可靠关断 |
| 二 低压半桥 | 上下管 VGS、SW、死区；自举电压 | 无可疑重叠导通，关断裕量可解释 |
| 三 带电感小电流 | 电感电流、换流扰动、器件温升 | 扩大工作点前完成限流与故障验证 |
| 四 额定工况 | 损耗、温升、负载变化与重复启动 | 以完整记录证明 12 A 连续能力 |

前期测试采用限压限流电源，并分阶段提高母线与负载。电源限流不能替代快速硬件过流关断。MOSFET 引脚处测量应使用适合共模电压和边沿速度的差分测量方法；不能把接地示波器探头地夹直接接到高侧 SW。

## 故障与负压验证不能只看正常PWM

至少覆盖上电顺序、驱动欠压、PWM 丢失、控制器复位、停波、占空比突变以及长时间关断。记录正向驱动是否充分、负压是否过深、负压衰减后是否仍能可靠关断。双 Zener 网络的电阻损耗、钳位电流和电容电压也需检查。

## 优先复用的接口

控制接口可预留两路 PWM、硬件使能、故障反馈和明确的信号地；具体电平和上电默认态待驱动器选定。功率板预留输出电压、每相电流与温度采样接口，以便后续 C2000 接管。信号带宽、量程与抗混叠设计应随控制需求确定。

硬件故障应能直接撤销驱动使能或触发 PWM 硬件关断，不依赖软件循环及时响应。C2000 版本需规划 PWM 死区、ADC 同步采样和 Trip Zone 等保护资源，但具体型号与引脚分配尚未确定。

可复用的是设计计算、器件评估、接口定义、测试记录和部分功率级布局经验。驱动器与 MOSFET 的高速连接应保持本地短回路，不追求通过通用端子任意替换所有栅极驱动。

# 8 迭代路线与待确认事项

## 建议的推进顺序

V1：完成方向 A 的单相模拟 Si 基线；与之并行，在独立验证板或验证区域完成方向 C 的双 Zener 驱动研究。两者共享测试方法，但不强行共享栅极网络。

V2：在已验证单相功率级基础上扩展两相模拟交错，加入每相电流观测、真实均流和保护。两路 Buck 仅将输出相连并不足以构成可靠多相系统；需要同步、相位安排和均流机制。

V3：进行 GaN 对比及采样、监控与热设计完善。保持可比较工况，依据损耗与温升决定是否提高频率或缩小体积。版本顺序可按器件和实验条件调整，不必等三个方向全部完成才总结。

V4：C2000 接管 PWM，依次实现受控开环、单相闭环、保护联动与双相均流，再研究动态策略。前期验证的双 Zener 驱动硬件在此阶段继续使用，但更换 PWM 时序后仍需复验。

## 下一轮讨论优先解决

| 优先级 | 待确定问题 | 对设计的影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入最大值、容差和电源瞬态 | MOSFET 耐压、控制器边界与保护 |
| 1 | C2000 分支的 Si MOSFET 与目标 VGS | 驱动器、辅助供电、双 Zener/RC 参数 |
| 1 | 实际仪器、差分测量与硬件保护条件 | 驱动验证方案和可安全测试范围 |
| 2 | 板尺寸、环境温度、允许温升 | 自然散热与功率密度的验收标准 |
| 2 | 纹波、动态偏差、效率与保护阈值目标 | L/C、补偿、采样与测试工况 |
| 3 | C2000 型号与两相总电流目标 | PWM/ADC/保护资源和数字均流方案 |

每轮讨论后更新本文件：保留已确认方向，注明候选器件变动及依据；仿真、样机与实测结果分别标记。只有完成相应验证后，才把“设计目标”改写为“已实现指标”。

# 9 资料入口与仓库整理

以下为继续设计时优先查阅的原始资料。器件电气参数、工作条件与推荐布局应以当前官方数据手册为准；参考设计用于理解连接方法，不能替代本项目边界核对。

[1] TI LM25149 数据手册

重点：第8.3.15节驱动与死区、两相应用、电源与布局。

[2] TI LMG1210 数据手册

重点：输入模式、栅极供电、使能、死区、自举及布局。

[3] TI PMP21440 参考设计

用于研究 TPS40400 与外置 GaN 驱动的接口，不等于本项目参数。

[4] TI CSD17576Q5B 数据手册

先前 Si MOSFET 教学样例，未选为最终器件。

[5] EPC2366 数据手册

候选器件电气参数、栅压限制与封装装配资料。

[6] TI TPS40400 数据手册

重点核对驱动输出性质、参考地与控制接口。

[7] TI C2000 数字电源 SDK

后续数字电源示例和资源入口；不代表已确定控制器型号。

## 建议的GitHub目录

docs：本讨论基线、指标与设计说明；calculations：损耗和磁性元件计算；simulation：模型及使用条件；hardware：原理图、PCB 与版本 BOM；firmware：C2000 程序；tests：工况、波形、效率和温升记录。

仓库首页说明项目状态与各分支目标。每次发布记录硬件版本、软件版本、器件变更和验证工况；候选清单与已焊接 BOM 分开管理。当前文件不含账号、联系方式或本地电脑路径，可作为项目文档起点。